Sande fastlandssamband

Undersjøisk tunnel Åram - Voksa - Kvamsøy

Teknisk utredning av alternativ

Innhold

1	Innledning	3

1.1	Grunnlagsmateriale	3

1.2	Kontaktpersoner	3

1.3	Utførelse	4

2	Berggrunnen	4

2.1	Geologisk oversikt	4

2.2	Bergarter	5

2.3	Tektonikk	5

3	Utførte grunnundersøkelser	5

4	Topografi - grunnforhold	7

4.1	Topografi	7

4.2	Løsmasser	7

4.3	Bergarter	7

4.4	Oppsprekning	7

4.5	Svakhetssoner	7

4.6	Bergtrykk	7

4.7	Grunnvann - lekkasjer	8

5	Tunnelstandard og bergoverdekning	8

5.1	Tunnelklasse	8

5.2	Vertikalkurvatur	8

5.3	Kryss i tunnel	8

5.4	Bergoverdekning	9

5.5	Diverse	9

6	Mulige tunneltraséer	9

6.1	Alt. A:  Åram - Hestholmen + Voksa -  Kvamsøy (tunnel 1 + 2)	9

6.2	Alt. B: Åram - Kvamsøy + Åram - Hestholmen (tunnel 3 + 1)	9

6.3	Alt. C: Åram - Voksa - Kvamsøy med kryss i tunnelen (tunnel 4 + 5)	10

6.4	Andre alternativ	10

6.5	Sammenligning av alternativene	11

7	Aktuelt samband, alternativ C	11

7.1	Trasébeskrivelse	11

7.1.1	Tunnel 4	12

7.1.2	Tunnel 5	13

7.2	Grunnforhold	13

7.3	Sannsynlige kostnader	14

7.4	Sannsynlig byggetid	14

8	Anbefalte videre undersøkelser	15

8.1	For utredning	15

8.2	For hovedplan	15

Vedlegg:

Kostnadsoverslag

Tegning nr. B100 Plan og profil Tunnelalternativ C (tunnel 4 og 5)

# Innledning

Norconsult er av Sande Fastlandssamband engasjert til å foreta utredning av sambandet Åram - Voksa - Kvamsøy med undersjøisk tunnel. Området ligger i Sande og Vanylven kommuner, Møre og Romsdal.

Tidligere er det foretatt vurderinger av dette sambandet med undersjøisk tunnel av Blindheim, Lorgen, Norconsult i 1988 og av Selmer ASA i 1999. Den første av disse vurderingene var basert på draft som viser dybden til sjøbunnen hvor forekomst av løsmasser i fjorden ikke var kjent. Den neste hadde målinger av noen få akustiske profiler i fjorden tilgjengelig, som ga et lite inntrykk av løsmasseforholdene.

I 2001 ble det foretatt akustiske målinger i fjorden i et rutenett slik at et fjellkotekart kunne utarbeides. I tillegg ble det foretatt refraksjonsseismiske målinger i tre profiler for også å få informasjon om type løsmasser og sannsynlig bergkvalitet. Den foreliggende utredningen baserer seg på resultatene fra målingene i 2001 samt annet tilgjengelig materiale nevnt i neste seksjon.

Figur 1	Lokalisering av området

## Grunnlagsmateriale

Vegutredning. Veg- og tunnelsamband i Sande og Vanylven. Rapport utarbeidet  av rådgivende ingeniører Blindheim, Lorgen og Norconsult, mars 1988.

Sande og Vanylven, Møre og Romsdal. Sedimentmektigheter i fjorder. Rapport utarbeidet av Norges geologiske undersøkelse september 1987

Åram - Hestholmen - Marøy; Voksa - Kvamsøy: Oppdatering av tunnelplaner og kostnader. Rapport utarbeidet av Selmer ASA 31 oktober 1997.

Geologisk kart 1:250 000 Ulstein Norges geologiske undersøkelse, 1998

Sande Fastlandssamband A/S: Kvamsøy - Voksa - Åram. Akustiske og refraksjonsseismiske målinger. Rapport utarbeidet av Geomap A/S, 7. januar 2002.

Vegnormaler. Håndbok 021 av 2002.

Topografisk kart 1:5000

## Kontaktpersoner

Sande Fastlandssamband: Jostein Korsnes,

Norconsult: Arild Palmstrøm, Jens Petter Henriksen, Tom Blikstad

Statens vegvesen: Petter Hildre

## Utførelse

Det ble foretatt befaring 20 - 21 juni 2002 til aktuelle påhuggsområder på Åram, Voksa og Kalsnes på Kvamsøy sammen med Jostein Korsnes. Samtidig ble det gjort en gjennomgang av foreliggende materiale (kart, resultater fra grunnundersøkelser, rapporter) med vurderinger av tidligere tunneltraséer. Et første utkast til tunneltrasé ble fremlagt.

Etter dette er det foretatt videre vurderinger av grunnlagsmaterialet og observasjoner gjort ved befaringen. Det er utarbeidet et digitalisert kart i målestokk 1:5000 av økonomisk kart og fjellkotekartet utarbeidet av Geomap. Dette kartet er benyttet for utarbeidelse av valgte tunneltrasé.

# Berggrunnen

## Geologisk oversikt

Det foreligger relativt sparsomt med opplysninger om berggrunnen i Sande kommune. Forenklet består den av to hoveddeler: en underliggende stedegen del fra jordas urtid (dvs. bergartene er eldre enn 545 mill. år) og en del som har skyvedekke med bergarter fra jordens urtid og oldtid (bergartene er eldre enn 250 mill. år).

Figur 2	Geologisk oversikt

De stedegne bergartene som består av opprinnelig størkningsbergarter som senere er blitt omdannet. De utgjør underlaget for de overliggende skyvedekkene. I det aktuelle området er det påvist et slikt skyvedekke, Surna-dekket, som under den kaledonske fjellkjedefoldningen for 300 - 500 mill. år siden, antas å ha blitt skjøvet flere hundre kilometer i forhold til de underliggende bergarter. Skyvedekket består av omdannete avsetningsbergarter (opprinnelig sedimentære bergarter) og vulkanske bergarter.

Det har mange steder vært vanskelig å påvise hvorvidt bergartene er stedegne eller de tilhører et skyvedekke.

## Bergarter

Norges geologiske undersøkelse har utgitt et oversiktskart i 1:250.000 med en enkel beskrivelse som er benyttet i figur 2. Det viser det opptrer tre grupper av bergarter:

1.	Overskjøvne bergarter i Surnadekket (øvre dekkeserie) med bergarter fra urtid og oldtid (eldre enn 250 mill. år) overskjøvet under den kaledonske fjellkjedefoldningen for 300 - 500 mill. år siden. De opprinnelige bergartene er omdannet ved middels eller høy temperatur og trykk og består i dag av:

- amfibolitt, lagdelt amfibolitt, amfibolrik gneis, hornblende-glimmergneis; for en stor del mørke bergarter med amfibol (hornblende etc.) og feltsspat som viktigste mineraler og noen steder med innhold av granat.

- marmor; grovkrystallin, hvit opptrer i flere tynne ganger eller lag

2.	Bergarter fra jordas urtid og oldtid, uvisst om de er stedegne eller overskjøvne:

  - gneis, biotittholdig granittisk gneis, glimmergneis, kvarts-glimmergneis, øyegneis som mange steder er migmatittisk (innvevd med granittsmelte), tynne soner med granatamfibolitt, granatglimmerskifer og anorthositt.

  - øyegneis, omdannet granittisk bergart

## Tektonikk

Skyvedekket som ble dannet skjøvet på plass under den kaledonske fjellkjedefoldningen, representerer jordskorpeflak fra et område som opprinnelig lå nær fjellkjeden. Surna-dekket fra den øvre dekkeserien er forskjøver flere hundre kilometer.

Området ligger bare 20 - 25 km øst for de store regionale randforkastningene parallelt kysten som danner grensen til sedimentbassenget i Norskehavet. Bergartsstrukturene i området stryker for det meste NV - SØ, altså omtrent på tvers av randforkastningene.

# Utførte grunnundersøkelser

Norges geologiske undersøkelse (NGU) utførte i mai 1987 akustiske (refleksjonsseismiske) undersøkelser i Haugsfjorden, Sandsfjorden, Hellefjorden og Rovdefjorden for å kartlegge mektigheter av løsmasser over berggrunnen. Beliggenhet av profilene i området Haugsfjorden (Kvamsøy - Voksa - Åram) er vist på figur 3.

Geomap utførte i juli 2001 akustiske målinger av et større sjøområde ( 4,1 km²) mellom Åram, Voksa og Kvamsøy og ut fra disse ble det utarbeidet et kart som viser beliggenheten av bergoverflaten. I tillegg ble det foretatt refraksjonsseismiske målinger i 3 profiler, hver 220 m lange.

For området mot Kvamsøy viser seismikken større dyp enn akustikken. De akustiske signalene gir ikke klare refleksjoner av fjelloverflaten på grunn av morene som fører til dårlig penetrasjon og svak refleksjon ved overgangen morene til fjell. Det er foretatt et forsøk på retolkning av de akustiske dataene, men morenen er ca. 25 m tykk og til dels hard (2200 m/s) og det er kun i noen områder at det kan tas ut rimelig sikre refleksjoner. Området med morene er avmerket på det vedlagte kartet, tegn. nr. B100, og det er her vist tall for morenetykkelsen der det er funnet reflekser.

Mellom Åram og Voksa er det god overensstemmelse mellom akustiske data og dybdeberegningene fra refraksjonsseismikken. Ut fra fjellkotekartet ligger bergoverflaten på mellom -50 og -55 m på det dypeste, litt vest for det seismiske profilet. Seismisk hastighet i bergrunnen viser to lavhastighetssoner som forventes å skyldes gjennomgående svakhetssoner. I sonen med 2400 m/s hastighet må det forventes overfordypning (kløftdannelse). Utenom sonene er seismisk hastighet høy (5200 m/s) som indikerer liten oppsprekningsgrad og sannsynligvis godt fjell med hensyn på tunnelstabilitet.

Mellom Voksa og Kvamsøy er det to dypåler. Kontroll av akustikken viser at det er god overensstemmelse i dypålen nærmest Voksa. På det dypeste ligger bergoverflaten på ca. kote -60.

For området nærmere Kvamsøy viser seismikken, som tidligere nevnt, større dyp enn akustikken. Seismikk profilet viser at dypeste område  av fjelloverflaten ligger på  kote  - 85 til nesten -90.

Seismisk hastighet i berggrunnen viser en smal lavhastighetssone  i dypålen nærmest Voksa, og to soner i dypålen nærmest Kvamsøy. For øvrig er seismisk hastighet i berggrunnen fra 4200 til 5400 m/s som representerer middels god til god fjellkvalitet.

Figur 3	Utførte grunnundersøkelser

# Topografi - grunnforhold

## Topografi

Det er stort sett runde terrengformer på land, med relativt flatt terreng på Voksa, men mer kupert på Kvamsøy og ved Åram. I Haugsfjorden er største dyp (80 m) observert i to områder helt i nord, samt i to områder mellom Kvamsøy og Voksa. Nordøst for dyprenna mellom Kvamsøy og Voksa er det ujevn topografi med dybder hovedsakelig mellom 20 og 40 m. I fjordsida mot Kvamsøy og mellom Kvamsøy og fastlandet er topografien jevnere. I sistnevnte område er det en fjordterskel mellom 20 og 40 m under havflata.

## Løsmasser

På land

I det aktuelle området for tunnel er det lite løsmasser på land både på Voksa, Kvamsøy og Åram.

På sjøbunnen

Fra undersøkelser av NGU: I Haugsfjorden er det generelt lite løsmasser. Hovedmengden av det som er, ligger mellom Kvamsøy og Voksa (maks 40 ms  60 - 80 m) der vanndypet er størst sør for området som er akustisk kartlagt av Geomap. Også mellom Kvamsøy og fastlandet ligger det et relativt stort sammenhengende dekke av morene med mektigheter på 20 ms ( 30 - 40 m). Utenom dyprenna er det bare små flekker med tynne løsmasseavsetninger.

Fra undersøkelser av Geomap: Mellom Voksa og fastlandet viser seismikken løsmasser med seismisk hastighet 1700 m/s som trolig tilsvarer sand og grus, samt hastigheter på 1900 og 2300 m/s som er typisk for morene. I området fra Voksa til Kvamsøy er det nærmest Voksa seismisk hastighet på 1800 - 1900 m/s som er typisk for morene. Nærmere Kvamsøy er det et topplag med seismisk hastighet 1600 m/s over en forholdsvis tykk morene med hastighet 2000 til 2200 m/s. Dette tilsvarer sortert masse (leire/silt/sand) over godt konsolidert morene. Som omtalt foran har det ved de akustiske målingene vært vanskelig å påvise bunnmorenen i området mellom Voksa og Kvamsøy.

## Bergarter

Alle bergartene er harde og kompetente. I marmor kan det opptre karst, dvs. grottedannelse som er resultat av kjemisk oppløsning av karbonat (kalkspat) i bergarten. Slike hulrom og kanaler vil kunne medføre store innlekkasjer dersom de påtreffes under driving av tunnelen. Det er meget vanskelig før bygging å påvise driving av tunnelen hvor slike karstdannelser måtte forefinnes. I utgangspunktet bør derfor slike bergarte unngås ved driving under sjøen dersom det er mulig.

## Oppsprekning

Store deler av bergoverflaten på land er synlig. Under den korte befaringen i juni 2002 ble det vesentlig observert liten - moderat oppsprekningsgrad. De relativt få sprekkene som opptrer, deler bergmassene opp i bergblokker i m³ størrelse. Lokalt opptrer soner eller bånd med tettere oppsprekning

## Svakhetssoner

Seismikken angir enkelte lavhastighetssoner som sannsynligvis representerer svakhetssoner. Disse er angitt på vedlagte tegning nr. B100.

## Bergtrykk

Det er antatt normale spenningsforhold i området, dvs. at tunnelen vil ha moderate bergspenninger.

## Grunnvann - lekkasjer

Det foreligger ikke opplysninger om de hydrogeologiske forhold under sjøen. Videre grunnundersøkelser ved kjerneboringer vil kunne gi opplysninger om grunnvannet. På denne utredningen antas at normal utførelse av sonderboring og forinjeksjon vil kunne hindre større innlekkasjer og gi tilstrekkelig tett tunnel (< 200 l/min pr km).

# Tunnelstandard og bergoverdekning

## Tunnelklasse

Den undersjøiske tunnelen vil gi fastlandssamband for Kvamsøy, Voksa og Sandøy som til sammen har ca. 650 innbyggere. Ifølge fergestatistikken på strekningene Åram - Voksa - Kvamsøy vil trafikken være godt under 1000 ÅDT (årsdøgntrafikk, dvs. gjennomsnittlig antall kjøretøyer i døgnet). I 2001 hadde fergen Larsnes - Voksa- Kvamsøy 47805 biler (= 130 ÅDT) og 78105 passasjerer.

Vegen vil ut fra beliggenhet og bosetting vesentlig ha lokal trafikk. Statens vegvesens veg og tunnelnormaler i håndbok 021, gir retningslinjer for standarden i tunneler. Ifølge diagrammet i figur 4 vil den komme i tunnelklasse A, dvs. med tunneltverrsnitt T8,5 som vist i figur 5. Det har teoretisk  tverrsnitt 49,7 m² regnet etter normalprofil over kjørebane og sideareal. Teoretisk sprengningsprofil er 59 m² inkludert 0,4 m avsatt til vegoverbygning og 0,3 m til sikring.

| Figur 4 Tunnelklasser | Figur 5 Tunnelprofil T8,5 |
| --- | --- |

## Vertikalkurvatur

Ifølge håndbok 021 er største stigning for tovegstunneler med ÅDT < 1500:  8% . Boken angir imidlertid at "Tunneler av lokal karakter og med små trafikkmengder kan bygges med stigning opp til 10%. Dette skal avklares med Vegdirektoratet i hvert enkelt tilfelle." For den lokale tunnelen på Sande antas at 10% vil kunne godtas på deler av tunnelen.

## Kryss i tunnel

Ifølge håndbok 021 skal kryss i tunnel alltid godkjennes av Vegdirektoratet. Løsning med minirundkjøring er aktuelt på lokale veger med ÅDT mindre enn 5000. Figur 6 viser tre-armet utforming med 120o vinkel mellom armene og oppmerket sentraløy med 1,5 m diameter. Det skal være breddeutvidelse i tunnelene inn mot krysset.

Figur 6 	Tre-armet minirundkjøring fra håndbok 021.

## Bergoverdekning

Håndbok 021 angir følgende: "Undersjøiske tunnelprosjekter skal planlegges ut fra et krav til minste bergoverdekning på 50 m. Overdekning mindre enn 50 m kan bare aksepteres i tilfeller der det er særskilt godt dokumentert  at forholdene er gunstige. Overdekning mindre enn 50 m skal godkjennes av Vegdirektoratet."

Dette forstås slik at dette gjelder den undersjøiske delen av tunnelen. Fra påhugg til strandsonen er det naturlig å benytte samme krav som til landtunneler. Også på den første strekningen under sjøen for denne fasen av planleggingen (utredning) er det foreslått å benytte følgende minste bergoverdekning:

| Uten nærmere undersøkelser/dokumentasjon: | Ved god dokumentering med grunnundersøkelser (refraksjonsseismikk og kjerneboring): |
| --- | --- |
| - 30 m ved land (0 - 10 m vanndyp) der grunnforholdene på land kan observeres; - 40 m ved 10 - 25 m vanndyp - 50 m ved vanndyp > 25 m. | - 30 m ved land (0 - 10 m vanndyp) der grunnforholdene på land kan observeres; - 35 m ved 10 - 50 m vanndyp - 40 m ved vanndyp > 50 m. |

Dersom de videre grunnundersøkelser påviser gode bergforhold, vil noe mindre bergoverdekning sannsynligvis kunne benyttes.

## Diverse

Det er som nevnt  i foregående kapittel forutsatt at omfanget av forinjeksjon vil gi en permanent vannlekkasje inn i tunnelen < 200 l/min pr. km tunnel.

# Mulige tunneltraséer

De aktuelle alternativene for tunnelforbindelse Åram - Voksa - Kvamsøy er vist på Figur 7.

## Alt. A:  Åram - Hestholmen + Voksa -  Kvamsøy (tunnel 1 + 2)

De to tunneltraséene 1 og 2, henholdsvis Åram - Hestholmen og Voksa -  Kvamsøy, er vurdert av entreprenør Selmer ASA i rapport av 31/10-1997. Området for tunnel 2 er dekket av akustiske målinger. To refraksjonsseismiske profil ligger like sør for dette tunnelen. Grunnundersøkelsene ble utført etter at Selmer utarbeidet rapporten.

Det er av Selmer benyttet en minste bergoverdekning på 50 m for den undersjøiske delen av tunnelene. For tunnel Åram - Hestholmen er dypeste punkt kote ca. -90, for Voksa -  Kvamsøy kote ca. -120. Da de seismiske undersøkelsene viste større mektighet på løsmassene enn ventet mellom Voksa og Kvamsøy, vil sannsynligvis det dypeste punktet for denne delen av tunnelen bli noe dypere enn dette.

Tunnelene har ifølge Selmer følgende lengder: Åram - Hestholmen = 2,7 km; Voksa -  Kvamsøy = 3,36 km, Totalt 6,06 km.

## Alt. B: Åram - Kvamsøy + Åram - Hestholmen (tunnel 3 + 1)

Alternativ B består av tunnel 3 som går fra  Nystøylneset på Åram til  Bringshaug på Kvamsøy samt tunnel 1. Tunnel 3 er ikke studert nærmere, da det kun foreligger sparsomme grunnundersøkelser i dette området.

Figur 7	Alternative tunneltraséer

Vurderingene er basert på NGU akustiske profiler (se figur 3). Disse indikerer at det i Haugsfjordene mellom Kvamsøy og Åram er en større moreneavsetning på opptil 40 m tykkelse. Med største vanndyp på ca. 40 m midtfjords vil bergoverflaten på det laveste ligg på ca. kote -80. Tunnelen vil her med 50 m bergoverdekning få et dypeste punkt på ca. 130 m under havoverflaten.

På Bringshaug er det en del løsmasser på land, slik at det kan være vanskelig å finne et godt påhugg her.

Lengde på tunnel 3 blir, forutsatt at det ikke er dypåler nær land: minst 3,3 km, sannsynligvis nærmere 3,5 km med et brukbart påhugg ved Bringshaug. Med 2.7 km lengde på tunnel 1 blir total tunnellengde for alt B = 6,1 - 6,3 km

Supplerende målinger (akustikk og refraksjonsseismikk) er nødvendig for å kunne vurdere alternativet nærmere.

## Alt. C: Åram - Voksa - Kvamsøy med kryss i tunnelen (tunnel 4 + 5)

Alternativet består av tunnel 4, Kalsnes på Kvamsøy - Åram, og tunnel 5 som går fra Voksa til kryss med tunnel 4.

Området for alt. C er dekket av akustiske målinger. Et av de refraksjonsseismiske profilene ligger i nærheten av traséen, det andre like ved.

Alternativet er foreslått av Sande Fastlandssamband. Det er i denne utredningen gjort noen justeringer av foreslått trasé ut fra resultatene fra de akustiske og refraksjonsseismiske målingene.

Tunnelene har følgende lengder: Tunnel 4 = 4,72 km, tunnel 5 = 1,1 km, til sammen 5,82 km.

Dypeste punkt er henholdsvis ca. kote -150 m og  ca. -110 m.

## Andre alternativ

Det er vurdert hvorvidt tunnel 1 kan gå fra Langholmen istedenfor fra Hestholmen. Derved vil lengden av tunnel 1 kunne reduseres med ca. 1km. Fra Langholmen kunne en eventuell fylling bygges til Hestholmen. Men Langholmen er for liten til at tilstrekkelig bergoverdekning kan oppnås ved strandlinjen (der bergoverdekning 30 m er forutsatt).

## Sammenligning av alternativene

De tre alternativene har alle omtrent samme lengde på tunnelene. For alt. C foreligger mer opplysninger om bunntopografien og bergkvaliteten under sjøen enn for de to andre alternativene.

| Alter-nativ | Tunnel nr. | Lengde (km) | Dypeste punkt | Bemerkninger |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + |  |
| Alt. A 6,1 km | 1 | 2,7 | - 90 m | Sannsynligvis brukbare påhugg. | Passerer marmorsone under sjøen. Et påhugg mer enn alt. C. Fylling Hestholmen - Marøyna kommer i tillegg. |
|  | 2 | 3,36 | - 120 m | Brukbare påhugg. | Hele marmorsonen vil krysses på den undersjøiske delen. |
| Alt. B 6,2 km | 1 | 2,7 | - 90 m | Sannsynligvis brukbare påhugg. | Passerer marmorsone under sjøen. Et påhugg mer enn alt. C. Fylling Hestholmen - Marøyna kommer i tillegg. |
|  | 3 | 3,5 | - 130 m |  | Usikkerhet mht. påhugg på Kvamsøy (ved Bringshaug). (Påhugg ved Nystøylneset er ikke befart.) Utilstrekkelige opplysninger om løsmassene i sjøen. |
| Alt. C 6,0 km | 4 | 4,72 | - 160 m | God trafikkmessig løsning. Gode påhugg (unntatt Voksa ?). Bedre informasjon om grunnforholdene enn for de andre alternativene. Tunnelene unngår nesten all marmor på den undersjøiske delen. |  |
|  | 5 | 1,1 | - 115 m |  | Flatt terreng ved påhugg Voksa. (Dette er ikke befart.) Vegkryss (rundkjøring) i tunnelen vil fordyre noe. |

Når det gjelder påhugg for tunnelene 1, 2, og 3 er det kun gjort observasjoner for påhugg i det nedlagte steinbruddet ved Kalsnes og på Voksa. I området ved Bringshaug på Kvamsøy synes det å være en del løsmasse.

Med omtrent lik tunnelengde for de tre alternativene vil kostnadene være omtrent de samme. Ut fra opplysningene i tabellen over er alternativ C det gunstigste og det rimeligste når påhugg, tilknytning til eksisterende veg tas med. I tillegg foreligger fjellkotekart under sjøen for dette alternativet.

# Aktuelt samband, alternativ C

## Trasébeskrivelse

Traséen for alt. C er vist på Figur 8 sammen med utførte grunnundersøkelser og geologi. Det er antatt at maksimalt fall 10% vil bli godkjent av Vegdirektoratet på denne lavtrafikk-tunnelen av lokal karakter samt at tunnelen vil få godkjent en minirundkjøring i krysset mellom de tre tunnelene.

Figur 8	Alt. C med utførte grunnundersøkelser og geologi

### Tunnel 4

Påhugg Kvamsøy v/Kalsnes

Påhugget er plassert i et nedlagt steinbrudd som har såle på ca. kote 5. Det er bratt terreng over tunnelen med noe løsmasser lenger sør. Tunnelen er da kommet så dypt den ventes å ha tilstrekkelig bergoverdekning selv om det skulle være en del løsmasser her.

Påhugget kan etableres i den bratte fjellveggen på sørsiden av steinbruddet. For å få kortest mulig tunnel, kan alternativt fallet på tunnelen begynne allerede før selve påhugget slik at sålen på tunnelen i påhugget ligger på kote ca. 0.

Tunneltrase

Frå påhugget i det nedlagte steinbruddet ved Kalsnes går tunnelen 1,45 km med maksimalt fall 10% slik at det oppnås tilstrekkelig bergoverdekning. På vedlagte tegning (nr. B100) er det benyttet 46 m som bergoverdekning i det dypeste partiet som er bestemmende for linjeføringen her. Overdekning mindre enn 50 m er valgt fordi det i dette partiet foreligger refraksjonsseismiske målinger. I strandsonen vil bergoverdekningen være 44 m, ved 25 m vanndyp 45 m, videre under sjøen vil den variere mellom 45 m og 70 m. Seismikken i profil P3/01 viser høye lydhastigheter i bergrunnen (5000 m/s) men en lavhastighetssone 20 m fra enden av profilet antas å skjære tunnelen der den vil ha ca. 50 m bergoverdekning.

Det laveste punktet for tunnelen (målt på tunnelsålen) vil bli på kote ca. 150. Herfra stiger tunnelen med 2,6% til krysset med tunnel 5 og videre fremover. Mot strandsonen ved Åram øker stigningen til 10% slik at det fra påhugget oppnås en bergoverdekning på 34 m ved strandkanten.

Lengden av tunnel 4 mellom påhuggene er 4,72 km. Dersom det skulle være dårlige grunnforhold ved lavbrekket, vil tunnelen bli ca. 30 m lengre enn vist. Dette er medtatt i kostnadsoverslaget.

Påhugg Åram

Et mulig påhugg her ligger i et gammelt lite steinbrudd (for molostein). Det er blottet berg over tunnelen fram til strandsonen. Påhugget vil kunne etableres med 3 - 4 m fjell over tunnelen. Dette kan oppnås ved å begynne fallet på tunnelen allerede i forskjæringen.

### Tunnel 5

Påhugg Voksa

Området for påhugget ligger i et forholdsvis flatt terreng. Det er løsmasser i området, men sannsynligvis kort til berg mange steder. Påhugget er plassert slik at det blir tilstrekkelig lengde (synk) for å få nødvendig bergoverdekning utenfor Kyrholmen der fjellbunnen faller brått av. Et gammelt steinbrudd for uttak av molostein (som er gjenfylt) kan eventuelt benyttes. For å få kortest mulig tunnel, kan eventuelt fallet på tunnelen begynne allerede i forskjæringen. Det antas nødvendig med 3 - 4 m bergoverdekning i påhugget.

Tunneltrasé

Fra påhugget på Voksa har tunnelen maksimalt fall 10% 1,2 km for å få tilstrekkelig bergoverdekning ved  dypålen utenfor Kyrholmen.  Det er på vedlagte tegning benyttet en bergoverdekning på 43 m her forutsatt at de videre, anbefalte undersøkelsene avdekker brukbare bergforhold. Lengden av tunnel 5 mellom påhugg og kryss med tunnel 4 er 1,1 km.

## Grunnforhold

Alt. C er det alternativet som har minst tunnelstrekning i marmor på den undersjøiske delen. En liten del av tunnel 5 fra Voksa vil under sjøen gå i marmor, ellers angir berggrunnskartet vesentlig gneis eller amfibolitt langs tunnelene.  Det er mulig det finnes flere lag med marmor under sjøen i denne tunnelen. Kjerneboring med skråhull fra strandkanten eller fra Kyrholmen vil kunne avklare dette.

De refraksjonsseismiske målingene angir enkelte lavhastighetssoner som antas å representere svakhetssoner. Flere av disse antas å følge bergartslagene (foliasjonen) og noen av dem kan i så fall utgjøre svakere lag i bergartene.

Ved befaringen den 20 - 21 juni til ble vesentlig observert moderat til liten oppsprekning i potensielle stedene for påhugg ved Åram, Kalsnes på Kvamsøy, og på Voksa. Med stort sett grovblokkige bergmasser og antatt relativt få svakhetssoner er det benyttet følgende fordeling av bergkvalitet med tilsvarende sikring:

| Bergkvalitet | Antatt fordeling langs tunnelen | Nødvendig stabilitetssikring |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | bolter antall/lm tunnel | sprøytebetong gjennomsnittlig tykkelse | annen sikring |
| Godt berg | 30% | 2 | 50 mm i hengen | - |
| Brukbart berg | 40% | 5 | 60 mm i hengen | - |
| Dårlig (oppsprukket, småfallent) berg | 25% | 8 | 80 mm i hengen 40 mm i veggene | Enkelte armerte buer av sprøytebetong. |
| Svakhetssoner | 5% | 12 | 120 mm i hengen 80 mm i veggene | Betongutstøpning og/eller armerte buer av sprøytebetong. |

Dette gir i gjennomsnitt stabilitetssikring med 5,2 bolter og 1,4 m3 sprøytebetong pr. lm tunnel. I tillegg antas 50 m betongutstøpning.

Tetting av vannlekkasjer:

Vurderinger av vannlekkasjer inn i tunnelen før det er foretatt mer grunnundersøkelser, er beheftet med stor usikkerhet. I de undersjøiske tunnelene det har vært mulig å finne opplysninger om omfanget på injeksjon ligger dette på 5 - 40% (gjennomsnittlig ca. 15% ) med injisert mengde 20 - 300 kg/m tunnel injisert. For Sande Fastlandssamband antas at 20% av tunnelen vil bli forinjisert med inngang av 500 kg injeksjonsmasse pr. meter tunnel injisert.

Sonderboring:

Da hele tunnelstrekningen går på synk, forventes sonderboring på 100% av tunnelstrekningen. I gjennomsnitt forutsettes 3,5 sonderhull/m tunnel.

Vann- og frostsikring:

Det er antatt at vanndrypp og smålekkasjer vil opptre langs store deler av tunnelen. Disse vil bli  tatt vare på med skjermer av Gjertsen-duk eller PE-skum med brannsikring. Det er regnet med at dette på ca. 50% av tunnellengden.

## Sannsynlige kostnader

For beregning av kostnadene i vedlegget er det tatt hensyn til tunnelens lokale karakter, dvs. at det er benyttet kostnader for enkel utførelse av vannsikring, ventilasjon og elektroinstallasjoner. Oppsettet under viser sammendrag av disse kostnadene. Det er forutsatt bygging av hele anlegget i en etappe.

| SAMMENDRAG AV KOSTNADSOVERSLAG |  |  |  | kr | kr/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HP-1: | Forberedende tiltak og generelle kostnader |  |  | 39 300 000 |  |
| HP-2: | Sprengning og masseflytting |  |  | 1 500 000 |  |
| HP-3: | Tunneler |  |  | 152 400 000 |  |
| HP-4: | Grøfter, kummer og rør |  |  | 6 900 000 |  |
| HP-5: | Vegfundament |  |  | 13 800 000 |  |
| HP-6: | Vegdekke |  |  | 4 000 000 |  |
| HP-7: | Vegutstyr og miljøtiltak |  |  | 2 200 000 |  |
| Entreprisekostnad |  |  |  | 220 100 000 | 36 683 |
| + pr. 09.4 Merverdiavgift |  | 12 % | av entreprisekostnad | 26 400 000 |  |
| + pr. 09.7 Skadeerstatninger |  | 0 % | av entreprisekostnad | 0 |  |
| + pr. 11 Grunnerverv |  | ikke medtatt |  | 0 |  |
| Byggekostnad |  |  |  | 246 500 000 | 41 083 |
| + pr. 01.2 Prosjekt-, bygge- og driftsledelse |  | 6 % | av entreprisekostnad | 13 000 000 |  |
| + pr. 03 Prosjektering, |  | 3 % | av entreprisekostnad | 7 000 000 |  |
| + pr. 03.13 Markarbeid/registreringer (forundersøkelser) |  | RS |  | 3 000 000 |  |
| + pr. 04 Interne administrasjons- og driftsoppgaver |  | 4 % | av entreprisekostnad | 9 000 000 |  |
| Prosjektkostnad |  |  |  | 278 500 000 | 46 417 |

Det er i kostnadene forutsatt at sprengsteinen kan plasseres i tipp i rimelig nærhet fra tunnelpåhugg.

Etappevis utbygging kan eventuelt utføres ved at tunnel Voksa - Kvamsøy på 1,1 + 3,22 = 4,32 km bygges først. Enhetsprisen for denne tunnelen vil ventelig ligge noe høyere enn for full utbygging, anslagsvis 10% mer, dvs. 50 000 kr/m tunnel, som tilsvarer 216 mill. kr. Deretter bygges den 1,5 km lange tunnelen fra Åram til krysset (rundkjøringen) i tunnelen. Denne vil anslagsvis koste 75 mill. kr.

## Sannsynlig byggetid

Erfaringen fra driving av undersjøiske tunneler i tilsvarende grunnforhold er en gjennomsnittlig inndrift på 40 - 60 m/uke med 100 timer arbeid pr. uke (2 langskift à 10 timer pr. dag). Omfanget av forinjeksjon i forhold til det antatte omfanget på 20% av strekningen vil sterkt kunne påvirke tunnelinndriften. Også en endring av den antatte fordelingen av bergkvaliteten vil influere, spesielt hvis det skulle opptre vesentlig mer dårlig berg med flere og/eller større svakhetssoner.

I tillegg til drivetiden kommer kompletterende arbeider. I tabellen under er det forutsatt 50 m/uke i inndrift pr. stuff under sprenging av tunnelen.

| Alternativ |  | Driving fra - til | Tunnel-lengde (km) | Tid for driving (50 m/uke/stuff) (mnd) | Tid for kompletterende arbeider (mnd) | Byggetid 1) (mnd) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Full utbygging | Alt. A (2 stuffer) | 1. Kvamsøy - kryss 2. Voksa - kryss - Åram 2) | 3,22 1,1 + 1,5 = 2,6 | 15 12 | 10 | 15 + 10 = 25 |
|  | Alt. B (3 stuffer) | 1. Kvamsøy - gj.slag 2. Voksa - kryss - gj.slag 3. Åram - kryss | 3,22 - 1,0 = 2,22 1,1 + 1,0 = 2,1 1,5 | 11 10 7 | 10 | 11 + 10 = 21 |
| Etappevis utbygging: | Fase 1 | Kvamsøy - kryss - Voksa | 3,22 + 1,1 = 4,32 | 21 (en stuff) 11 (to stuffer) | 8 | 21 + 8 = 29 11 + 8 = 19 |
|  | Fase 2 | Åram - kryss | 1,5 | 7 | 5 | 7 + 5 = 12 |

1) I tillegg kommer tid til forberedende arbeider som etablering av adkomst, påhugg etc.

2) Eventuelt kan det drives i motsatt retning fra Åram

# Anbefalte videre undersøkelser

## For utredning

Da hele tunnelstrekingen under sjøen er dekket av akustiske målinger, samt at det er utført refraksjonsseismikk i 3 profiler, anses det ikke å være behov for ytterligere undersøkelser i utredningsfasen. Det er imidlertid et område i sjøen øst for Kvamsøy hvor tolkningen av de akustiske målingene er usikker. Tunnelen er her lagt opp mot det seismiske profilet og tunnelen lagt så dypt at det vil være tilstrekkelig bergoverdekning selv om tykkelsen av morenen skulle være større enn angitt i Geomap-rapporten.

## For hovedplan

For hovedplan vil det være behov for supplerende grunnundersøkelser. Disse vil være (se figur 9):

- Ingeniørgeologisk kartlegging på land (Åram, søndre del av Voksa, og vestre del av Kvamsøy). Kostnad 50 000 - 75 000 kr.

- Refraksjonsseismikk, kostnad 1,5 - 2 mill. kr, fordelt på:

- Et profil over den undersjøiske delen av tunnelen, lengde 4,2 km,

- Tilleggsprofiler i sjøen parallelt tunnelen, antatt 2,5 km,

- Eventuelt seismikk på land for undersøke løsmasser ved påhugg Voksa, ca. 250 m.

- Kjerneboring med vanntapsmålinger i 2 - 3 skråhull, kostnad 0,6 - 1,3 mill. kr, fordelt på:

- Boring fra Voksa eller Kyrholmen: 250 - 350 m,

- Boring fra Kvamsøy: 150 - 250 m,

Eventuelt boring fra Åram: 100 - 200 m.

I tillegg til kostnadene til boring kommer oppfølging av boringene og logging av borekjerner med anslagsvis 30 - 60 000 kr, dessuten rapportering.

Figur 9	Anbefalte videre grunnundersøkelser

VEDLEGG

Kostnadsoverslag

Tegning nr. B100 Plan og profil Tunnelalternativ C (tunnel 4 og 5)